# MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN

#### DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

FORMULIER AANVRAAG WEVERHARDING

Voorwaarde wegverharding

Wegcategorie II

Vereisten Dwarsprofiel:

| Omschrijving | Vereiste | Opmerking |
| --- | --- | --- |
| Wegbreedte | 20 m |  |
| Rijbaanbreedte | 6.50 m | (Exclusief kantopsluiting) |
| Bermbreedte | 3.00 m | Bij openriolering (=O.R.) |
| Trottoir breedte | 5.00 m | Bij gesloten riolering (=G.R.) |
| Evt. Fietspad breedte | ≥ 2.00 m |  |
| Evt. Voetpad breedte | ≥ 2.00 m |  |

| Omschrijving | Vereiste | Opmerking |
| --- | --- | --- |
| Type verharding |  |  |
| Asfaltering |  |  |
| Toplaag | 4 cm |  |
| Binderlaag | 6 cm |  |
| Elementenverharding | 7.50 cm | Straatstenen (klaver/I-profiel etc. betonsterkte ≥ 6 kN) |
| Wegfundering |  |  |
| Scherpzand/savanne zand | 5 - 7 cm |  |
| Basecourse pakket | 25 cm |  |
| Klinkzand pakket | 50 cm |  |
| Geotextiel |  | **optioneel bij kleiachtige ondergrond (PP80) |
| Kantopsluiting |  |  |
| Opsluitbanden | 10x20x100 cm | O.R. (openriolering) |
| Bandgoten | 15x35x100 cm | G.R. (gesloten riolering) |
| Trottoirbanden | 13/15x25x100 cm | G.R. |
| V-goten | 15x50x100 cm | G.R. |
| Dwarshelling | 2-3 % |  |

*Te raadplegen ISTS-richtlijnen:

- Standaard Technische specificaties blz. 3 (laagdikte etc.)

-Standaard Constructief Wegontwerp blz. 55 (breedte wegberm en verbreding wegfundering)

- Standaard Weginrichting blz. 27 (wegbreedte categorie II en III)

-Standaard Constructief Wegontwerp blz. 55 (breedte wegberm en verbreding wegfundering) blz. 36 (wegconstructie)

Wegcategorie III

Vereisten Dwarsprofiel:

| Omschrijving | Vereiste | Opmerking |
| --- | --- | --- |
| Wegbreedte | 15 m |  |
| Rijbaanbreedte | 4.00 m | (Exclusief kantopsluiting) |
| Bermbreedte | 3.00 m | Bij openriolering (=O.R.) |
| Trottoir breedte | 4.00 m | Bij gesloten riolering (=G.R.) |
| Evt. Fietspad breedte | ≥ 2.00 m |  |
| Evt. Voetpad breedte | ≥ 2.00 m |  |

| Omschrijving | Vereiste | Opmerking |
| --- | --- | --- |
| Type verharding |  |  |
| Asfaltering |  |  |
| Toplaag | 4 cm |  |
| Binderlaag | 6 cm |  |
| Elementenverharding | 7.50 cm | Straatstenen (klaver/I-profiel etc. betonsterkte ≥ 6 kN) |
| Wegfundering |  |  |
| Scherpzand/savanne zand | 5 - 7 cm |  |
| Basecourse pakket | 20 cm |  |
| Klinkzand pakket | 40 cm |  |
| Geotextiel |  | **optioneel bij kleiachtige ondergrond (PP80) |
| Kantopsluiting |  |  |
| Opsluitbanden | 10x20x100 cm | O.R. (openriolering) |
| Bandgoten | 15x35x100 cm | G.R. (gesloten riolering) |
| Trottoirbanden | 13/15x25x100 cm | G.R. |
| V-goten | 15x50x100 cm | G.R. |
| Dwarshelling | 2-3 % |  |

*Te raadplegen ISTS-richtlijnen:

- Standaard Technische specificaties blz. 3 (laagdikte etc.)

-Standaard Constructief Wegontwerp blz. 55 (breedte wegberm en verbreding wegfundering)

- Standaard Weginrichting blz. 27 (wegbreedte categorie II en III)

-Standaard Constructief Wegontwerp blz. 55 (breedte wegberm en verbreding wegfundering) blz. 36 (wegconstructie)

Voorwaarde toestemming (uitvoering):

- Indiening van het wegontwerp cfm. de specificaties uit de ISTS Richtlijnen incl. de berekeningsgrondslag voor de opbouw van de weg, evt. Ontwateringsvoorzieningen, markerings- en bebordingsplan.

- Indiening van de status van de aan te leggen weg rekening houdende met de grondrechtelijke zaken.

- Het Ministerie dient vooraf op de hoogte gesteld te worden over de aanvangs- en opleveringsdatum van het werk (de globale uitvoeringsplanning en plan van aanpak);

- Alle kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden conform de ingediende ontwerptekeningen voor rekening zijnde de aanvrager;

- Dat de aanvrager na het opleveren van de werkzaamheden hoegenaamd niets te vorderen heeft jegens het Ministerie voor de gemaakte kosten in verband met de uitgevoerde werkzaamheden;

- Met inachtneming van de te plegen investeringen de toestemming verleend wordt onder het beding dat bovengenoemde wegen haar openbaar karakter blijft behouden;

- Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden dienen de nodige verkeersvoorzieningen getroffen te worden voor het in veilige banen leiden van het plaatselijk verkeer en overige weggebruikers;

- Na voltooiing van de werkzaamheden dienen de nodige verkeersmeubilair en de wegmarkering te worden aangebracht, e.e.a. cfm. de bestekstekeningen;

- Het Ministerie stelt zich onder geen beding aansprakelijk voor evt. schade welke gedurende de uitvoering kunnen ontstaan aan eigendommen van derden;

- Na de oplevering van de werkzaamheden dienen de as-built tekeningen beschikbaar te worden gesteld aan het Ministerie.

- Indien uiterlijk 6 weken na dagtekening de werkzaamheden niet zijn aangevangen, wordt de toestemming ingetrokken, behoudens overmachtsgronden;

Prijsbepaling

Naar aanleiding van de prijzen die worden gehanteerd cfm. aanvraag voor vergunningen kan worden onderverdeeld:

| Naam afdeling | Prijs aanvraag | Opmerking |
| --- | --- | --- |
| Afdeling Nutsvoorziening | SRD 250.00 | Heffing kosten voor alle nutsbedrijven per weg/straat |
| Afdeling Verkaveling en Saneringsplan | SRD 500.00 | Heffing kosten voor alle verkavelaars per kavel |
| Afdeling Open- en Gesloten riolering | SRD 50.00 | Heffing kosten (leges) excl. kosten voor alle duiker afmetingen. |
|  | SRD 50.00 | Voor riolering lengte duikers: 1-3 m betonnen/PE buis/element (prijs p/m) |
|  | SRD 50.00 | 3-6 m betonnen/PE buis/element (prijs p/m) |
|  | SRD 100.00 | 6 t/m 12 m betonnen/PE buis/element (prijs p/m) |
|  | SRD 150.00 | > 12m betonnen/PE buis/element |
|  | SRD 25.00 | Alternatief op rioleringen: Bak goot 50-25 cm breed |
|  | SRD 50.00 | Beschoeiing (hout) |
|  | SRD 20.00 | Beschoeiing (geen hout of combinatie) |
| Afdeling Verkeer | SRD 250.00 | Heffing kosten (leges) |
|  | SRD 2.500.00 | Parkeerruimten per jaar |
|  | SRD 50.00 | Commercieel gebruik parkeerruimten p/m² |

Voorstel prijsbepaling wegvergunning

Voorgesteld wordt om de aanvraag prijs van SRD 1,125.00 per weg.

Proces tot goedkeuring

Stap 3,4 en 5: De documenten van de aanvrager worden ontvangen en gaan 2-3 werknemers van de afdeling over tot beoordeling (dit duurt ongeveer 1 dag)

Salaris werknemer (netto): SRD 5.000,- p/maand.

Aantal werkuren (per dag)= SRD 250,-/8 uren = SRD 31.25 p/uur.

Totale kosten= 3*SRD 31.25* 4 uren= SRD 375.00.

Totale beoordeling door 3 afdelingen (uitgaande van dezelfde uren en aantal werknemers)= 3*SRD 375.00= SRD1,125.

Note:

Wegvergunning 1 jaar geldig. Indien de werkzaamheden binnen 1 jaar niet afgerond zijn, dient de aanvrager opnieuw aanvraagkosten te betalen.

DIRECTEUR CTW

ONDER DIRECTEUR DROGE CTW

Afdeling. Wegen

In te zetten personeel 2-3 (beoordeling en advies) (1dag)

Afdeling. Verkeer

In te zetten personeel 2-3 (beoordeling en advies) (1dag)

Afdeling. O&G rioleringen

In te zetten personeel 2-3 (beoordeling en advies) (1dag)

1

2

3

4

5