MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN

Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname

Tel. 490777 | E-mail : sec.minister@publicworks.gov.sr | Website: gov.sr

HANDLEIDING

OVERLOOP VERGUNNINGEN EN BESCHOEIINGEN

Vergunning t.b.v.

- Het aanleggen van duikers (overloop)

- Het maken van een beschoeiing

- Het aansluiten van uw perceel op de bestaande riolering

@ 2024, MIN OW, Paramaribo, Suriname. Wijzigingen voorbehouden.

Introductie

De afdeling Open- en Gesloten Rioleringen van het ministerie van Openbare Werken houdt toezicht dat de ontwatering van geheel Suriname gegarandeerd blijft. Alle activiteiten die u wenst te verrichten aan de afwateringswegen dient u hiervoor toestemming/ instructie te vragen aan de afdeling. Voor de werkzaamheden waarvoor de afdeling toestemming/ vergunning verleend zijn:

Overloop:

Het leggen van duikers houdt in dat de secundaire en tertiaire lozingen kan worden dicht gedempt middels betonnen duikers/ HDPE buizen/ elementen, met als doel toegang te hebben naar percelen/ creëren van parkeergelegenheid/ perceel afkalving tegen te gaan en andere zaken. Bij elke situatie dat er duikers worden aangelegd betekend dat de berging van water in de lozing minder wordt, ook wordt de doorvoer van het afvalwater gestremd.

Om stremmingen aan het afwateringssysteem zoveel als mogelijk te voorkomen dient de juiste diameter duiker/elementen te worden aangelegd m.n. het maximale toe te passen diameter. Daarom is het van essentieel belang een aanvraag hiervoor in te dienen, zodat een deskundige van de afdeling het juiste advies kan voorschrijven om de afwatering goed te laten verlopen. Voorbeelden van diverse duikers zijn opgenomen in bijlage I. De aanlegmethode per duiker type is ook aangegeven. Een eenvoudige duikerconstructie voor uw inrit ziet er ongeveer alsvolgt uit in schema 1.

Schema 1: Eenvoudige duikerconstructie

Primaire lozingen (natuurlijke- en of hoofdlozingen) mogen niet gedempt worden middels betonnen/ HDPE buizen. U kunt wel een vergunning aanvragen mits er een ontwerp is aangehecht, gemaakt door een erkend ingenieurs bureau. Een lijst van primaire lozingen in Paramaribo en Wanica is in bijlage II opgenomen.

Onderstaand is een samenvatting van wat wel mag en niet mag en waarvoor vergunning nodig is.

| Lozingen | Afmeting | Categorie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tertair Secundair | ≤ 6 m | Nieuw aan te leggen (geen bestaande inrit aanwezig) | Niet vergunningplichtig. Maar wel het vergunningsformulier invullen en indienen bij de ONE STOP WINDOW. U krijgt een goedkeuringsbrief binnen 24 uur. |
|  |  | Uitbreiding (bestaande inrit aanwezig) | Wel vergunningplichtig. Indienen geschied conform standard procedure. |
|  | > 6 m | Idem | Idem |
| Primair | Elke afmeting | Er wordt geen vergunning verstrekt voor primaire lozingen. Indien een andere constructie toegepast zal worden, moet dit door een ir bureau worden uitgewerkt. |  |

Perceel aansluiting:

Perceel aansluiting houdt in dat de huisafvoer buis wordt aangesloten op de dichtstbijzijnde inspectieput langs de openbare weg. Voor het uitvoeren van de bovengenoemde werkzaamheden is er wel vergunning nodig. Onderstaand is een illustratie van een perceel aansluiting te zien.

Schema 2: Perceelaansluiting

| Lozingen | Afmeting | Categorie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tertair Secundair | Wordt in de praktijk bepaald | - Nieuwe aansluiting op de bestaande hoofdriolering (inspectieput) - Vervangen van de rioolbuizen | Boringen onder de weg naar de inspectie put aan de overzijde van de weg ( een offerte van UCC of van soortgelijke bedrijf die boringen verricht) |
| Primair | Idem | Idem |  |

Wel geldt het volgende:

- De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd onder toezicht van de bevoegde ambtenaar van de Afdeling Open- en Gesloten Rioleringen of het bouw/civieltechnisch bureau. 5 (vijf) dagen vóór de aanvang van de werkzaamheden dient het Hoofd van de Afdeling of het bouw/civieltechnisch bureau hiervan in kennis te worden gesteld, telefonisch te bereiken op no. 490116.

- Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet er eerst contact worden opgenomen met                                              TELESUR, E.B.S. en S.W.M.

- Alle schade gericht aan de nutsleidingen dient u zelf te bekostigen voor reparatie en alle andere bijkomende kosten.

- Ingeval er verzakkingen optreden bij de aansluiting dient u dit te repareren.

Het maken van beschoeiing:

Het beschoeien houdt in dat in de bermen voorlangs de goot palen worden gedrukt daarna worden er planken dwars aan de palen gespijkerd/ geschroefd.  Voor het uitvoeren van de bovengenoemde werkzaamheden is er wel vergunning nodig. Onderstaand is een illustratie van een beschoeiing te zien.

Schema 3: Eenvoudige keermuur

| Lozingen | Afmeting | Categorie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tertair Secundair | ≤ m | Nieuw te maken beschoeiing | Niet vergunningplichtig. Maar wel het vergunningsformulier invullen en indienen bij de ONE STOP WINDOW. U krijgt een goedkeuringsbrief binnen 24 uur. |
|  |  | Uitbreiding tot perceel breedte | Wel vergunningplichtig. Indienen geschied conform standard procedure. |
|  | > 6 m | Idem | Idem |
| Primair | Elke afmeting | Er wordt geen vergunning verstrekt voor primaire lozingen. Indien een andere constructie toegepast zal worden, moet dit door een ir bureau worden uitgewerkt. |  |

Wel geldt het volgende:

- De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd onder toezicht van de bevoegde ambtenaar van de Afdeling Open- en Gesloten Rioleringen. 5 (vijf) dagen vóór de aanvang van de werkzaamheden dient het Hoofd van de Afdeling of het bouw/civieltechnisch bureau hiervan in kennis te worden gesteld, telefonisch te bereiken op no. 490116.

- Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet er eerst contact worden opgenomen met                                              TELESUR, E.B.S. en S.W.M.

- Alle schade gericht aan de nutsleidingen dient u zelf te bekostigen voor reparatie en alle andere bijkomende kosten.

Gevraagd wordt indien u duikers/ HDPE buizen/ elementen zult aanleggen/ perceel aansluiting/ beschoeiing zult maken, u strikt de regels van het Ministerie dient op te volgen.

Procedure aanvraag overloop/ perceel aansluiting/ beschoeiing:

Overloop aanvragen kunnen worden ingediend voor secundaire en tertiaire lozingen.

Voor primaire watergangen worden er geen vergunning verstrekt om betonnen/ HDPE buizen te plaatsen mits er een goede onderbouwing is (tekeningen, berekeningen etc.) afkomstig van een ingenieurs bureau.

Indien nodig wordt er ook gevraagd naar een resultaat van grondboringen om de bodemgesteldheid te bekijken. Ingeval het gaat om slappe klei gronden wordt de lagen van de bodemverbetering aangepast.

- Aanvragen voor normale inrit (max. 6m) voor secundaire en tertiaire lozingen:

- Standaard procedure

- 24 uurs toestemming verlening mogelijk

- Aanvragen voor inritten meer dan 6 m

- Standaard procedure

- De aanvrager mag aangeven wat de gewenste lengte te rioleren is.

- Heffingskosten moeten vooraf aan de indiening te worden voldaan zoals vermeld in het tabel voorkomende in het formulier.

Veldoriëntatie:

Aan de hand van de perceelkaart wordt de locatie aangedaan en wordt de situatie bekeken.

Gelet moet worden op het volgende:

- Rioleringen van belendende percelen,

- Afvoerrichtingen en hoofdafvoeren

- Reeds aanwezige overlopen

Hierna kan de opzichter het rapport invullen.

Vervolgens worden de stukken opgemaakt naar het Hoofd van de afdeling gebracht voor goedkeuring/ ondertekening. Met een akkoord van het Hoofd van de afdeling wordt deze vergunning voor verstrekking naar de betreffende sectie verzonden. Betrokkene wordt opgebeld en dient met het strookje verkregen bij de indiening te verschijnen voor afgifte van de vergunning.

Geldigheidsduur na afgiftedatum is 12 (twaalf) maanden. Bij afwijzing volgt een afwijzingsbrief die eveneens wordt verstrekt door de afd. Post & Archiefzaken.

Instructies voor de aanvrager/indiener:

- Het formulier moet volledig ingevuld worden met daar aangehecht de nodige documenten. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

- De contactgegevens dienen duidelijk te worden ingevuld voor eventueel vragen/opmerking.

- Bij indiening krijgt de aanvrager/ indiener een indieningsstrook met daarop een volgnummer aangegeven, waarmee hij zich aanmeldt nadat die is opgebeld voor het afhalen van zijn vergunning. Met het OSW nummer kan er op de website gecheckt worden in hoeverre de aanvraag is.

- Zonder indieningsstrook en legitimatiebewijs wordt de vergunning niet verstrekt.

- Restitutie is niet mogelijk.

Betalingsinstructies:

De betalingen van de kosten kan bij de kas van het ministerie van OW geschieden. De kassa bevindt zich rechts van de ONE STOP WINDOW. U kunt hier cash betalen of betalen met uw PINPAS. Overmaken van de betalingen is ook mogelijk. In alle gevallen moet u het betalingsbewijs bijvoegen.

Internetbanking

•	U gaat naar uw online banking app/website

•	U kiest: FINABANK nv

•	U vult het bedrag in

•	U maakt het bedrag over op de SRD rekeningnummer: 100.101.6616

•	Naam rekening: Ministerie van Openbare Werken

•	Bijzonderheden: (uw naam/naam aanvrager)

Als zo’n aanvraag wordt afgezegd door aanvrager/ perceel eigenaar, worden de kosten niet terug betaalt. Wordt de vergunning niet afgehaald of bent u opgebeld voor opmerking en u reageert niet hierop, wordt uw ingediende stukken na 12 maanden opgelegd. Wilt u toch een vergunning voor dezelfde locatie, moet u opnieuw een aanvraag indienen. Voor hoekpercelen moet er voor elk zijde een aparte aanvraag ingediend worden.

Algemene vergunningsvoorwaarden:

- De bermen moeten zodanig worden afgewerkt dat het hemelwater naar de trens afstroomt.

- De buizen, inspectieputten met toebehoren en zo ook de lozing aan weerszijden van de duikers over het volle perceel breedte moeten zodanig worden onderhouden, dat een onbelemmerde doorstroming continu gehandhaafd blijft.

- De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd onder toezicht van de bevoegde ambtenaar van de Afdeling Open- en Gesloten Rioleringen. 5 (vijf) dagen vóór de aanvang van de werkzaamheden dient het Hoofd van de Afdeling hiervan in kennis te worden gesteld, telefonisch te bereiken op no. 490116.

- Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet er eerst contact worden opgenomen met                                              TELESUR, E.B.S. en S.W.M.

- Indien binnen 12 (twaalf) maanden na dagtekening geen aanvang is gemaakt met het werk, komt deze vergunning te vervallen.

- De vergunninghouder is verplicht de overloop te verwijderen indien dit door het Ministerie van Openbare Werken wordt verlangd in verband met het uitvoeren van werken in algemeen belang t.b.v. de aanleg van een rioleringsstelsel, of het verbreden c.q. verharden van de weg of andere infrastructurele voorzieningen.

- Indien blijkt dat de geplaatste overloop ten grondslag ligt aan wateroverlast door nalatig onderhoud of ondeskundigheid bij het plaatsen, wordt de vergunninghouder alsnog in de gelegenheid gesteld om binnen 24 (vier en twintig) uur dit te onderhouden of correcties te plegen. Bij weigering of nalaten hiervan is het Ministerie van Openbare Werken bevoegd om de overloop binnen 24 (vier en twintig) uur na éénmalig (1x) aanzegging, te verwijderen op kosten van de vergunninghouder.

Indien de vergunninghouder zich niet houdt aan de voornoemde voorwaarden riskeert deze de intrekking van de vergunning en of verwijdering van de buizen door het Ministerie van Openbare Werken op kosten van de vergunninghouder.

Leges gelden en vergunningskosten voor aanvraag overloopvergunning

| Omschrijving | Basis tarief: |
| --- | --- |
| Leges (administratie) | SRD 50,- |
| Post (delivery service) | SRD 100,- |

Note kosten soort en lengte m:

Ten behoeve van overlopen

| Categorie | Lengte aan duikers | Heffingskosten |
| --- | --- | --- |
| Huishoudens | ≤ 6 meter betonnen duikers/ P.E. buis/ Element (NIEUW) | SRD 0,- p/meter |
| Huishoudens | > 6 meter betonnen duikers/ P.E. buis/ Element | SRD 150,- p/meter |
| Commercieel | ≤ 6 meter betonnen duikers/ P.E. buis/ Element (NIEUW) | SRD 0,- p/meter |
| Commercieel | > 6 meter betonnen duikers/ P.E. buis/ Element | SRD 500,- p/meter |

Ten behoeve van beschoeiingen

| Categorie | Alternatief op rioleringen |  |
| --- | --- | --- |
| Huishoudens | Bak goot 50 – 125 cm breed | SRD 10,- p/meter |
| Huishoudens | Beschoeiing (hout of composite) | SRD 10,- p/meter |
| Huishoudens | Beschoeiing (niet uit hout) | SRD 10,- p/meter |
| Commercieel | Bak goot 50 – 125 cm breed | SRD 100,- p/meter |
| Commercieel | Beschoeiing (hout of composite ) | SRD 100,- p/meter |
| Commercieel | Beschoeiing (niet uit hout) | SRD 100,- p/meter |
| Huishoudens/ Commercieel | Complex, groot (langs rivieren, kreken. Stalen damwanden en dergelijke) | SRD 500,- p/meter |

Ten behoeve van perceelaansluitingen

| Categorie | Lengte aan duikers | Heffingskosten |
| --- | --- | --- |
| Huishoudens | Eenvoudig, klein | SRD 50,- p/meter |
| Huishoudens | Complex, groot | SRD 100,- p/meter |
| Commercieel |  | SRD 1500,- p/meter |

BIJLAGE I: Typen duikers met methode van aanleg

Betonnen duikers

|  | Diameter | Fundering |
| --- | --- | --- |
|  | Ø 50 | Drie rijen langsliggers 1.5’’ x 8’’ ondersteund door dwarsliggers 1.5’’ x 8’’, lang 1.00 m en op afstanden van h.o.h. 1.00 m |
|  | Ø 60 | Drie rijen langsliggers 2’’ x 8’’ ondersteund door dwarsliggers 4’’ x 4’’, lang 1.00 m en op afstanden van h.o.h. 1.00 m |
|  | Ø 80 | Twee rijen langsliggers 4’’ x 6’’ met daarop dwarsliggers 2’’ x 8’’, lang 1.20 m met een tussen spatie van 2” |
|  | Ø 100 | Twee rijen langsliggers 6’’ x 6’’ met daarop dwarsliggers 2’’ x 8’’, lang 1.40 m met een tussen spatie van 2” |
|  | Ø 125 | Twee rijen langsliggers 8’’ x 8’’ met daarop dwarsliggers 2’’ x 8’’, lang 1.50m met een tussen spatie van 2” |

PE/HDPE buizen

|  | Diameter | Fundering |
| --- | --- | --- |
|  | Ø 50 | Grondverbetering bestaande uit een klinkzandpakket van 150mm en na verdichting een basecourse pakket van 100mm |
|  | Ø 60 | Grondverbetering bestaande uit een klinkzandpakket van 200mm en na verdichting een basecourse pakket van 100mm |
|  | Ø 80 | Grondverbetering bestaande uit een klinkzandpakket van 200mm en na verdichting een basecourse pakket van 150mm |
|  | Ø 100 | Grondverbetering bestaande uit een klinkzandpakket van 250mm en na verdichting een basecourse pakket van 200mm |
|  | Ø 125 | Grondverbetering bestaande uit een klinkzandpakket van 250mm en na verdichting een basecourse pakket van 200mm |

Betonnen elementen

|  | Afmeting | Fundering |
| --- | --- | --- |
|  | 1050 x 2000 x 200 L 1.00m | Grondverbetering van klinkzand, 400mm dik en na trilling een base course pakket van 200mm |
|  | 1500 x 2000 x 200 L 1.00m |  |
|  | 1950 x 2250 x 250 L 1.00m |  |
|  | 1950 x 2650 x 250 L 1.00m |  |

Gracht/ Bakgoot

|  | Afmeting | Fundering |
| --- | --- | --- |
|  | 60 cm (Binnenmaat) | Gewapend funderingsplaat van 1.20m breed en 20cm dik (hoofdwapening Ø8 – 150mm en verdeel wapening Ø8 – 200mm) en daarop het optrekken van 8’’ stenen aan weerzijden waarna deze wordt afgesloten met een ringbalk van 200 x 200mm ( wapening Ø8). |
|  | 80 cm (Binnenmaat) | Gewapend funderingsplaat van 1.40m breed en 20cm dik (hoofdwapening Ø12 – 200mm en verdeel wapening Ø10 – 200mm) vervolgens het storten van gewapend betonnen wanden aan weerzijden 200mm (wapening Ø12) |
|  | 125 cm (Binnenmaat) | Gewapend funderingsplaat van 1.85m breed en 20cm dik (hoofdwapening Ø12 – 150mm en verdeel wapening Ø10 – 200mm) vervolgens het storten van gewapend betonnen wanden aan weerzijden 200mm (wapening Ø12) |

Enkele illustraties

Keermuur

BIJLAGE II: De primaire lozingen

Paramaribo

| Ressort | Gebied | Locatie |
| --- | --- | --- |
| Blauwgrond | Leonsberg | Lozing achter percelen Condorstraat |
|  |  | Straatlozingen aan weerszijden van Sidodadiestraat |
|  |  | Lozing langs Pommerakstr. tot naar de sluis |
|  |  | Straatlozingen aan weerszijden van Pisangrodjostraat |
|  | Clevia I | Lozing langs Anton Dragtenweg, v.a. Kasoedjieweg tot Sidodadiestraat |
|  | Clevia II | Straatlozing langs Djamoestraat |
|  |  | Straatlozing langs Gujavestraat - oost, v.a. Kasoedjieweg tot Djamoestraat |
|  |  | Straatlozing langs Kasoedjieweg tot Verlengde Gompertstraat |
|  |  | Hoofdlozing naar sluis Clevia |
|  | Clevia III | Straatlozingen aan noordzijde van Tangelostraat |
|  |  | Straatlozingen aan zuidzijde van Tangelostraat |
|  |  | Straatlozingen aan oostzijde van Marmadosoestraat |
|  |  | Straatlozingen aan westelijk zijde van Marmadosoestraat |
|  | Morgenstond | Morgenstondkanaal met verlengde tot Verlengde Gompertstraat |
|  |  | Toevoerlozing naar gemaal Morgenstond |
|  |  | Lozing langs Nachtegaalstraat |
|  |  | Papajafowroestraat |
|  |  | Lozing langs Verlengde Gompertstraat v.a.Kleinestraat tot Verlengde Kasoedjieweg |
|  | Geyersvlijt I | Lozing te Geyersvlijt – noord |
|  |  | Lozing langs Wetiwojostraat |
|  |  | Geyersvlijtkanaal incl. lozing langs Atamastraat |
|  | Geyersvlijt II | Lozing achterpercelen tussen Aboenawrokostraat en Parklaan |
|  |  | Straatlozing langs de oostelijke kant van Kristalstraat v.a. Jozef Israelstraat tot Kleinestraat |
|  | Mon Plaisir | Lozing langs de Torricellistr. |
|  | Flamingo Park | Sluiskreek |
|  | Zusterproject | Lozing in het verlengde van de Kasoedjieweg, v.a. Verl. Gompertstraat |
|  |  | Lozing ten oosten van Zusters-project, v.a. Verlengde Kasoedjieweg tot toevoerlozing naar de sluis. |
|  |  | Toevoerlozingen naar de sluis, v.a. Verlengde Gompertstraat tot de sluis |
|  | Tourtonne 6/ Maretraite 6 | Lozing langs Bazaltstraat |
|  |  | Lozing langs Paul Breeveldstraat |
|  |  | Lozing langs Wolframstraat |
|  |  | Lozing achter percelen Johannes Vermeerstraat |
|  | Tourtonne 3 & Maretraite 3 | Lozing langs Rubenstraat |
|  |  | Lozing langs Harry Jong Loistraat |
|  |  | Lozing langs Leonardo da Vincistraat |
|  |  | Lozing langs Nola Hattermanstraat |
|  |  | Lozing langs Picassostraat |
| Rainville | Tourtonne 1 en 2/ Maretraite 1 en 2 | Lozing Atlasstraat achter percelen |
|  |  | Lozing op het terrein van Ons Erf |
|  |  | Lozing achter percelen Costerstraat |
|  |  | Lozing achter percelen Prinsessestraat (v.a. Schietbaanweg tot Sommeldijckse kreek) |
|  |  | Lozing tussen Gongrijpstraat en Letitia Vriesdelaan met 2 zijlozingen |
|  | Cultuurtuinlaan | Lozing langs Letitia Vriesdelaan met verlengdetot Ringweg |
|  |  | Lozing achter Milasco |
|  |  | Lozingen aan weerszijden Spatidealaan/Blauw Kepankiestraat v.a. Kamponglaan |
|  | Charlesburg | Verbindingslozing van Oud Charlesburg naar Letitia Vriesdelaan |
| Munder | Ringweg I | Quaraniekreek |
|  |  | Boomskreek, v.a. Amazonestraat tot Anton Dragtenweg |
|  | Ringweg II | Lozing langs de Noordelijke kant van Ringweg v.a. Amazonestraat tot Johannes Vermeerstraat |
|  |  | Lozing langs de Zuidelijke kant van Ringweg v.a. Amazonestraat tot Leo Heinemannstraat. |
|  | De Boerbuiten & Benie's Park I | Lozing langs Redidotiestraat |
|  |  | Lozing achter percelen Kashmirstraat |
|  |  | Lozing achterpercelen Washingtonstraat/ Napelstraat |
|  | Munder/ Beni's Park | Lozing achter percelen Denemarkenstraat |
|  |  | Lozing achter percelen Brusselstraat |
|  |  | Lozing achter percelen Antwerpenstraat |
|  |  | Lozing achter percelen Hamburgstraat |
|  |  | Lozing achter percelen Trinidadstraat |
|  |  | Lozing achter percelen Macapastraat |
|  |  | Lozing achter percelen Fortalezastraat |
|  |  | Lozing achter percelen Asuncionstraat |
|  |  | Lozing achter percelen Santiagostraat |
| Centrum | Paramaribo Centrum | Sommelsdijckse kreek |
|  |  | Viotte kreek |
|  |  | Picornie kreek |
|  |  | Lozing langs Dr. Sophie Redmondstraat |
| Beekhuizen | Saron/ Beekhuizen | Lozing aan weerszijde van de Kankawastraat tussenToekomstweg en Latourweg |
|  |  | Lozing langs Voetbalstraat |
|  |  | Lozing langs Vollybalstraat |
|  |  | Lozing langs Ramgoelamstraat tussen Kankawastraat en Slagbalstraat |
|  |  | Lozing langs Calcuttastraat met verlengde tot Saramacca kanaal |
|  |  | Lozing achter percelen Grensweg en Slagbalstraat en het verlengde ervan |
|  |  | Hoofdlozing Beekhuizen naar Suriname rivier incl. zijlozing rondom voetbalveld achter de school (Mangrovestraat) |
|  |  | Flora kanaal |
|  | Zorg en Hoop | Lozing tussen SPI en Huize Albertine |
|  |  | Tapoeripa kanaal |
|  |  | Dominee kreek |
| Weg naar zee | Rensproject | Hoofdlozing Rensproject v.a. Laan van Louise hof |
|  |  | Lozing v.a. gemaal Rensproject tot Brantimakka gebied |
|  | Kwatta-noord | Lozing gemaal Kuldipsingh project |
|  |  | Lozing Kwatta - noord |
|  |  | Lozing naast “de hut” |
|  | Henry Fernandeweg - oost | Straatlozing langs de oostelijk zijde van Henry Fernandesweg |
|  |  | Lozing naast perceel van fam. Stuart |
|  |  | Lozing achter zuidelijk zijde percelen Brantimakka weg (Bloemen fontein) |
|  | Henry Fernandeweg- west I | Straatlozing langs de westelijk zijde van Henry Fernandesweg |
|  |  | Lozing achter zuidelijk zijde percelen Bolletriehé weg |
|  |  | Lozing naast perc van fam. Chander |
|  | Henry Fernandeweg- west II | Lozing achter zuidelijke percelen Awarahé weg |
|  |  | Lozing achter noordelijke perc. Awara hé weg |
|  |  | Toevoerlozing naar gemaal weg naar zee |
| Welgelegen | Uitvlugt I | Drambrandesgracht |
|  |  | Lozing langs het terrein van Revalidatie centrum |
|  |  | Lozing langs Kolonistenweg |
|  | Victoria Park | Toevluchtskanaal |
|  |  | Lozing achterpercelen Abadoestraat |
|  |  | Lozing langs Vioolstraat |
|  |  | Lozing langs Trombonestraat |
|  | Uitvlugt II | Lozing evenwijdig met Franchepanestraat v.a. Agilalaan tot Isserdeistr. |
|  |  | Overeem kanaal |
|  |  | Zonnebloem kanaal |
|  |  | Lozing langs de Franchepanestraat v.a. Estreliastraattot Previenlaan |
|  |  | Lozing langs de noordelijk zijde van de Jourilaan |
| Tamenga | Mottonshoop | Mottonshoopkanaal |
|  |  | Lozing langs Ramkisoor project |
|  |  | Lozing langs Kawemhakanstraat |
|  |  | Lozing langs Poesoegroenoestraat |
|  |  | Lozing langs Lalarookhweg |
|  | Kasabaholo I | Kasabaholo kreek |
|  | Kasabaholo II | Boekoe kreek |
|  |  | Hoofdlozing CLO-project |
| Latour | Latour/ Ephraimzegen | Spoorsloot |
|  |  | Lozing langs Kinkajoestraat, Draaibatrastraat |
|  |  | Lozing naast Fernandes (Coca Cola) fabriek |
|  |  | Lozing langs Leliëndaalweg |
|  |  | Lozing langs Soekradjieweg / Sohanweg |
|  |  | Lozing bij de bocht Verlengde Ephraimzegenweg tot Saramacca kanaal |

Wanica

| Ressort | Gebied | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| Jarikaba | Uitkijk/ Leiding | Lozing langs de westelijk zijde van de Mr. P. Chandishawweg |
|  |  | Hoofdlozing Uitkijk polder met uitstroom zijde |
|  |  | Kanaal Erfpachtspolder |
|  |  | Straatlozing naar het gemaal Erfpachtspolder |
|  |  | Straatlozing aan weerszijde van de Lakatanweg |
|  |  | Straatlozing aan weerszijde van de Padiweg v.a. 5e Rijweg tot Erfpachtspolder |
|  |  | Straatlozing aan weerszijden van de 5e Rijweg incl. de oostelijke zijlozing |
| Kwatta | Ureka project | Lozing Ureka project |
|  |  | Noordelijke zijlozing van Lareco kanaal |
| Saramacca Polder | Noordpolder-dam | Lozing in het verlengde van Leiding 6 vanaf Garnizoenspad tot Noordpolderdam |
|  |  | Lareco kanaal |
|  |  | Drie Noordelijke zijlozingen van de Noordpolderdam |
|  | Leidingen te Commissaris Weythingweg I | Leiding 5 |
|  |  | Leiding 6 |
|  |  | Leiding 7b |
|  |  | Leiding 7a |
|  | Leidingen te Commissaris Weythingweg II | Leiding 8 |
|  |  | Leiding 8a |
|  |  | Leiding 9 |
|  |  | Leiding 9a |
|  | Leidingen te Commissaris Weythingweg III | Leiding 10 |
|  |  | Leiding 10a |
|  |  | Leiding 11 |
|  |  | Leiding 11a |
|  | Sophia's Lust | Lozing langs de Oostelijke kant Baas Adriaanstraat |
|  |  | Lozing langs de Westelijke kant Big Jonesstraat |
|  |  | Lozing langs de Biharie Monorathweg vanaf Menkenberg project tot Leiding 9a |
| Koewarasan | Leidingen te Nieuw Weergevondenweg | Leiding 22 |
|  |  | Leiding 21 |
|  |  | Leiding 21a |
|  |  | Leiding 20 |
|  |  | Leiding 19 (Bomaweg v.a. Kameelbrug tot hoek Rashied Pierkhanweg) |
|  | Verl. Nieuw Weergevondenweg | Lozing langs de Noordelijke zijde van de Nieuw Weergevondenweg vanaf Mawakaboweg tot Bomaweg |
|  |  | Lozing aan de Zuidelijke zijde van de Nieuw Weergevondenweg vanaf Mawakaboweg tot Bomaweg |
|  |  | Lozing achter Zuidelijke percelen van de Nw. Weergevondenweg incl. 2 zijlozingen |

| Koewarasan | Bomaweg | Straatlozing langs de Oostelijke kant van Bomaweg vanaf Nieuw Weergevondenweg tot Helena Christinaweg |
| --- | --- | --- |
|  |  | Straatlozing langs de Westelijke kant van Bomaweg vanaf Leiding 18 tot Helena Christinaweg |
|  | Leidingen te Bomaweg | Leiding 18 |
|  |  | Leiding 18a |
|  |  | Leiding 17 |
|  |  | Leiding 16a |
|  |  | Leiding 16 |
|  | Leidingen te Bomaweg II | Leiding 14 vanaf Mawakaboweg tot Saramaccakanaal |
|  |  | Leiding 14a v.a. Bomaweg tot Saramacca kanaal met zijlozing |
|  |  | Lozing tussen Welgedacht A en Mopentiboweg vanaf Magentakanaal tot Bomaweg |
|  | Koewarasan | Lozing gelegen tussen Leiding 16 en Koewarasan serie A |
|  |  | Lozing gelegen tussen Koewarasan serie A en serie B |
|  |  | Lozing gelegen tussen Koewarasan serie B en serie C |
|  |  | Lozing gelegen tussen Koewarasan serie C en Leiding 14A |
|  |  | Lozing gelegen tussen Leiding 16, Koewarasan serie A tot Leiding 14 |
|  |  | Dwars lozing gelegen tussen Leiding 14 A tot Leiding 15 en het verlengde ervan |
|  |  | Leiding 15 |
|  |  | Lozing gelegen tussen Welgedacht A en Peprepinweg v.a. Bomaweg tot Welgedacht A |
|  |  | Leiding 14 v.a. Needeweg tot Saramacca kanaal incl. zijlozing tot Bomaweg |
|  |  | Leiding 14 A |
|  |  | Lozing langs de Zuurzakweg v.a. Bomaweg tot Mawakaboweg |
|  |  | Lozing tussen Welgedacht A en Mopentiboweg v.a. Magentaaanaal tot Welgedacht A |
| Lelydorp | Tawajarie polder | Panamakanaal |
|  | Reeberg | Binkhorst kanaal |
|  |  | Chankanaal |
|  |  | Johan kanaal |
|  |  | Tawajariekreek v.a. De Craneweg tot Panamakanaal |
|  |  | Tawajariekreek v.a. Suralcoweg tot De Craneweg |
|  |  | Tawajariekreek tot Kennedy Highway |
|  | Lelydorp - west | Zijlozing 1 van de Tawajariekreek vanaf Poerwodadieweg incl. zijtak vanuit Braamshoopweg |
|  |  | Zijlozing 2 van de Tawajariekreek die loopt door Poerwodadieweg, Soekoredjo, De Craneweg incl. zijtak vanuit Braamshoopweg |
|  | Lelydorp - Palisade | Lozing gelegen tussen De Craneweg en de Javaweg |
|  |  | Lozing gelegen tussen de Javaweg en de Van Hattemweg |
|  |  | Lozing gelegen tussen de Van Hattemweg en de Libanonweg |
|  |  | Lozing lopende vanuit Palisade naar de Tawajariekreek |
| De Nieuwe Grond | Indira Gandhiweg | Santokreek |
|  |  | Lozing gelegen tussen Helena Christinaweg en de Welgedacht A (lopende vanaf Magentakanaalweg tot Indira Gandhiweg) |
|  |  | Lozing gelegen tussen de Welgedacht A weg en welgedacht B (v.a. Magentakanaalweg tot I.Gandhiweg) |
|  |  | Lozing gelegen tussen de Welgedacht B weg en welgedacht C (v.a. Magentakanaalweg tot I.Gandhiweg) |
|  | Magentakanaalweg | Magentakanaal vanaf Braamshoopweg tot Saramaccakanaal |
| De Nieuwe Grond | Livorno II | Lozing achter winkel Sital vanaf Milostraat tot Tout Lui Faut kanaal |
|  |  | Lozing aan weerzijden Sir winston Churchillweg vanaf politiepost Livorno tot Milostraat |
|  |  | Meyerkreek |
|  |  | Dwars lozing lopende over de Cacaoweg naar de Suhoza sluis incl. uitstroomzijde |
|  |  | Instroomzijde Suhoza sluis |
|  | Dijkveld | Lozing langs de Oostelijke zijde van de Sir Winston Churchillweg vanaf de Milostraat tot de Tout Lui Faut kanaal |
|  |  | Lozing langs de Meyerweg en verlengde over de Sir Winston Churchillweg |
|  |  | Lozing langs Oedaiweg vanaf Pierpontweg tot Tout Lui Faut kanaal |
| Houttuin | Highway | Hoofdlozing langs Tout Lui Faut Middenweg tot Drielsmasluis |
|  |  | Lozing achter Zuidelijke percelen Tout Lui Faut Middenweg vanaf Highway tot Drielsmasluis |
|  |  | Lozing achter Kuldipsingh vanaf Highway tot Dwarkaweg incl. zijlozingen |
|  |  | Lozing gelegen tussen de Peltophorumlaan en de Krokikilaan |
| Domburg | Boxel | Hoofdlozing rondom Jakin project tot Khedoeweg |
|  |  | La Resource/ Khedoeweg |
|  |  | Hoofdlozing PWB project |
|  |  | Zijlozing PWB project |
|  |  | Hoofdlozing langs Boxel - Paraweg tot Suriname rivier |
|  |  | Tussen Boxel - Paraweg en Manjadam |
|  |  | Manjadam -West |
|  |  | Manjadam - Oost (grens Boxel-Domburg) |
|  | Domburg/ La Recontre I | Lozing achter B.O. kantoor |
|  |  | Grens Domburg - La Recontre West |
|  |  | Grens Domburg- La Recontre Oost |
|  |  | Tweede midden lozing La Recontre |
| Houttuin | Vredenburg | Lozing gelegen tussen Vredenburg serie A en B vanaf Malangweg tot Pararivier |
|  |  | Lozing gelegen tussen Javanicalaan en Gobajolaan vanaf Wilhelminaweg tot Pararivier |
|  |  | Hoofdlozing te Houttuin vanaf Gobajolaan tot sluis achter Houtzagerij Dwarka aan de Pararivier |

| De Nieuwe Grond | Livorno/ Domburg | Dwarslozing lopende vanaf Bosreitzweg door Pierpontweg langs achterpercelen Rathaweg en Kandhaiweg tot Sir Winston Churchillweg |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dwarslozing Highway naast Poli Dr. Oemar vanaf Livorno - Beekhuizenweg tot Dageraadweg |
| Houttuin | Sir Winston Churchillweg | Lozingen aan weerzijde van Sir Winston Churchillweg vanaf Midden Tout Lui Faut kanaal tot brug Pararivier(2x2300m) |
|  |  | Lozingen aan weerzijden van Sir Winston Churchillweg vanaf brug Pararivier tot Adhinweg |
| Domburg | Domburg/ La Recontre II | Eerste Middenlozing te La Recontre |
|  |  | Tussen Adrichem en Eerste Midden lozing |
|  |  | Lozingen aan weerzijden Adrichem-La Recontre |
|  |  | Lozing langs de weg naar Comm. Simonspolder (Noord) |
|  |  | Lozing langs de weg naar Comm. Simonspolder (Zuid) |
|  |  | Lozing langs de Oostelijke kant van Cocosdam |
|  |  | Lozing langs Simonspolder - oost |
|  |  | Lozing langs Simonspolder - west |
|  | Pararivier | Lozing gelegen tussen de Surinamerivier en de Meursweg |
| Lelydorp | Ringlozing Billiton | Ringlozing Billiton |
| De Nieuwe Grond | Indira Gandhiweg 2 | Lozing langs Samboerastraat |
|  |  | Hoofdlozingen te Hanna's Lust project |
|  |  | 3 hoofdlozingen te Rahemal project |
|  |  | hoofdlozing # 1 |
|  |  | hoofdlozing # 2 |
|  |  | hoofdlozing # 3 |
|  |  | Tout Lui Faut kanaal |
| Houttuin |  | Hoofdlozing te Maretraite project |
| Saramacca Polder |  | Hoofdlozing CLO project |
| Koewarasan |  | Lozing gelegen tussen Helena Christinaweg en Merveilleweg (vanaf Bomaweg tot Magentakanaalweg) |
|  |  | Lozing gelegen tussen Merveilleweg en Peprepinweg (vanaf Bomaweg tot Cellenhuis Santo Boma) |